# Bản báo cáo về stream cipher và DVD encryption

- Định nghĩa

Stream cipher là thuật toán mã hóa đối xứng, trong đó từng bit (hoặc byte) của bản rõ (plaintext) được kết hợp trực tiếp với một chuỗi khóa giả ngẫu nhiên (keystream) để tạo ra bản mã (ciphertext).

Công thức cơ bản: C_i = P_i ⊕ K_i (trong đó C_i là bản mã thứ i, P_i là bản rõ thứ i, K_i là bit keystream thứ i, ⊕ là phép XOR).

Khác với block cipher (như AES) phải xử lý theo khối cố định, stream cipher mã hóa ngay lập tức từng byte, phù hợp với dữ liệu thời gian thực.

II. Nguyên lý hoạt động

- Tạo keystream: Bộ sinh khóa (keystream generator) sử dụng secret key và initialization vector (IV) để sinh chuỗi bit dài gần như vô hạn.

- Kết hợp: Dữ liệu nguyên thủy XOR với keystream.

- Giải mã: XOR lại với cùng keystream (tính chất đảo ngược của XOR: A ⊕ B ⊕ B = A).

Keystream phải ngẫu nhiên, không lặp lại và khó dự đoán.

III. Các thành phần chính

- Secret Key: Khóa bí mật (thường 128–256 bit), dùng để khởi tạo generator.

- Initialization Vector (IV): Giá trị ngẫu nhiên, khác nhau mỗi lần mã hóa (64–128 bit), gửi công khai để tránh keystream lặp lại.

- Keystream Generator: Thường dựa trên LFSR, RC4, Salsa20/ChaCha20…

- XOR Combiner: Phép XOR đơn giản, tốc độ cao.

- Synchronization Mechanism: Đảm bảo hai bên đồng bộ keystream; nếu mất gói tin cần cơ chế resync.

IV. Ưu điểm và nhược điểm Ưu điểm:

- Tốc độ cao (gấp 2–3 lần block cipher).

- Không cần padding.

- Phù hợp dữ liệu liên tục (chat, video streaming, truyền không dây).

- Tiêu tốn ít bộ nhớ.

Nhược điểm:

- Keystream lặp lại hoặc dự đoán được → hệ thống bị phá hoàn toàn.

- Phải đồng bộ chính xác.

- IV phải ngẫu nhiên và không tái sử dụng (nguy cơ tấn công replay).

- Khó song song hóa trên đa lõi CPU.

V. Ứng dụng thực tế:

Content Scramble System (CSS) trên DVD CSS là hệ thống bảo vệ bản quyền DVD (ra mắt 1996), sử dụng stream cipher 40-bit để mã hóa nội dung video MPEG-2. Đây là ví dụ điển hình minh họa stream cipher trong đời thực, nhưng thiết kế yếu dẫn đến bị phá hoàn toàn năm 1999 bởi DeCSS.

5.1. Hệ thống phân cấp khóa (Key Hierarchy) CSS dùng ba lớp khóa:

- Player Key (40 bit): Lưu cứng trong phần cứng máy DVD player (mỗi hãng có key riêng).

- Disc Key (40 bit): Unique cho mỗi đĩa, được mã hóa 409 lần (bảng Disc Key Table) bằng 409 Player Key khác nhau (mỗi hãng player có 1 hoặc nhiều Player Key khác nhau) → cơ chế xác thực và thu hồi key.

- Title Key (40 bit): Khóa bí mật thực sự dùng để sinh keystream cho toàn bộ title (bộ phim).

Quy trình decrypt: Player Key → decrypt Disc Key (từ bảng 409). Disc Key → decrypt Title Key (từ header title). Title Key chính là secret key trong stream cipher của CSS.

5.2. Kết nối với lý thuyết stream cipher

| Thành phần Stream Cipher (lý thuyết) | Trong CSS DVD | Vai trò cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Secret Key | Title Key (40 bit) | Seed chính cho keystream generator (sau khi XOR sector key) |
| Initialization Vector (IV) | Bytes 80–84 của sector header (sector key) | Tạo “IV-like” bằng cách XOR với Title Key → keystream khác nhau mỗi sector |
| Keystream Generator | Hai LFSR (17-bit và 25-bit) + 4 mode | Sinh keystream byte-by-byte (clock 8 lần, cộng carry) |
| XOR Combiner | XOR keystream với dữ liệu sector | Mã hóa/giải mã từng byte từ byte 129–2048 |
| Synchronization | Đồng bộ qua Title Key + sector header | Player decrypt Title Key trước, rồi seed LFSR cho từng sector |

5.3. Chi tiết keystream generator

- Hai LFSR:

  - LFSR-17: polynomial x¹⁷ + x¹⁴ + 1

  - LFSR-25: polynomial x²⁵ + x²⁴ + 1

- Seed: Title Key (5 byte = 40 bit)

  - 2 byte đầu (16 bit) → load vào LFSR-17 (17 bit), force bit thứ 4 = 1 (tránh all-zero state).

  - 3 byte sau (24 bit) → load vào LFSR-25 (25 bit), force MSB = 1 (tránh all-zero state). → Tổng state 42 bit, nhưng entropy thực chỉ 40 bit từ Title Key.

- 4 mode kết hợp output: Mode 0: Không invert Mode 1: Invert output LFSR-17 Mode 2: Invert output LFSR-25 Mode 3: Invert cả hai → Mỗi mode dùng để decrypt các phần khác nhau (Disc Key, Title Key, data).

- Sinh keystream: Clock mỗi LFSR 8 lần → lấy 8 bit từ mỗi → thành 2 byte. Áp dụng invert theo mode → cộng có carry (add modulo 256) → ra 1 byte keystream. XOR với 1 byte dữ liệu sector.

5.4. Sector key (bytes 80–84) Sector DVD: 2048 byte.

- Byte 0–127: Header plaintext (không mã hóa).

- Bytes 80–84 (5 byte): Sector key công khai.

- Title Key XOR sector key → ra working seed cho LFSR. → Tạo keystream khác nhau mỗi sector (giống IV), tránh lặp lại toàn đĩa.

5.5. Lỗ hổng và sự sụp đổ

- Khóa 40 bit quá ngắn (2⁴⁰ ≈ 1 nghìn tỷ, brute-force khả thi năm 1999).

- LFSR ngắn + thiếu nonlinearity → dễ recover state từ known-plaintext attack.

- Sector key công khai + forced bit chỉ là “bảo vệ yếu”.

- Năm 1999: Jon Johansen và cộng sự reverse engineering → ra DeCSS, phá toàn bộ CSS.

VI. Kết luận

Stream cipher lý tưởng cho dữ liệu thời gian thực nhờ tốc độ cao và không padding. CSS áp dụng đúng công thức C_i = P_i ⊕ K_i, với Title Key làm secret key, bytes 80–84 làm “IV-like”, và hai LFSR làm generator. Tuy nhiên, khóa ngắn (40 bit do hạn chế xuất khẩu Mỹ thời 1996), thiết kế LFSR yếu, và thiếu nguyên tắc Kerckhoffs dẫn đến thất bại nhanh chóng.

CSS là bài học quý giá: stream cipher cần khóa dài, generator mạnh (như ChaCha20 ngày nay), và IV thực sự ngẫu nhiên. Các hệ thống hiện đại (TLS, WireGuard) đã khắc phục những nhược điểm này.

Tài liệu tham khảo

- Frank A. Stevenson, “Analysis of DVD Contents Scrambling System” (CMU.edu).

- DeCSS technical analysis (crypto sources & stackexchange).

- “Cryptography – The Rise and Fall of DVD Encryption” (Aarhus University, 2007).